Общая часть

Состав авторского коллектива и ответственных разработчиков проекта

| Директор | О.П. Кряжев |
| --- | --- |
| Проверил | А.В. Сапунов |
| Исполнитель | Е.Е. Давыдова |

Состав документации по планировке территории

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. Основная часть проекта планировки территории.

| Текстовые материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения |  |  |
| 2 | Анализ существующего положения |  |  |
| 3 | Проектное предложение по образованию земельных участков на проектируемой территории |  |  |
| 4 | Технико-экономические показатели проекта межевания территории |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 5 | Чертеж межевания территории | ПМ-1 | 1:500 |
| 8 | Схема расположения элемента планировочной структуры | ПМ-2 | 1:20000 |

РАЗДЕЛ 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

| Графические материалы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории. Чертеж местоположения существующих объектов капитального строительства. | ПМ-3 | 1:500 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристика земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом, характеристики образуемых земельных участков

В связи со спецификой проектируемой территории в составе проекта межевания территории не разрабатывались следующие чертежи:

- чертеж границ территорий объектов культурного наследия;

- чертеж границ особо охраняемых природных территорий;

- чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов и частей лесотаксационных выделов;

- Чертеж зон действия публичных сервитутов.

Общие положения

Основанием для разработки проекта межевания территории является заключенный договор № 288/24  от 15 июля 2024 года между ООО «Кадастровый центр» (исполнитель) и Администрацией Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия (заказчик). В состав приложений проекта включено постановление Администрации Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия  о разработке проекта межевания территории № 80 от 11 сентября 2024 г.

Проект межевания территории по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, рп. Тургенево, ул. Молодежная, д.10, разработан в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 13:01:0202019:96, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, рп. Тургенево, ул. Молодежная, д.10

При разработке проекта учтены требования, изложенные в следующих нормативно-технических и правовых документах:

– Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-РФ;

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

– СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– Решения от 03 ноября 2023 года № 54  Об утверждении Правил землепользования и застройки Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района;

– Генеральный Тургеневского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Тургеневского городского поселения  от 03.11.2023 г. №54.

Природные условия

Рассматриваемый участок проектирования расположен в северо-восточной части рп. Тургенево.  Тургеневское городское поселение расположено в северо-западной части
Приволжской возвышенности. Эта часть возвышенности носит название Алатырского вала и представляет собой ряд вытянутых или своеобразных тектонических поднятий, к которым приурочены наиболее возвышенные участки местности. Максимальные высоты водораздела р.Алатырь достигают 310- 325м над уровнем моря. Для рассматриваемой территории характерна резкая смена водораздельных возвышенностей низкими равнинами по долинам рек. Холмистый рельеф территории способствует образованию большого количества оврагов и интенсивного стока дождевых и талых вод.
Река Алатырь делит территорию поселения на две части: северо-западную и юго-восточную. Северо-западная часть представлена подпойменной террасой, переходящей в пойму реки Алатырь с хорошо выраженными элементами микрорельефа. Юго-восточная часть носит характер слабо-волнистой равнины, расчлененной овражно-балочной сетью. Пахотные массивы в этой зоне расположены на склонах различных экспозиций от 0 до 2º.

Рельеф участка  спланированный, используемый в качестве придомовых участков, с  общим  уклоном  на юго-восток. Угол уклона местности составляет 2,3°.

Территория изысканий относится к климатическому району (подрайону) II B согласно рис. А.1, прил. А СП 131.13330.2020. Климат умеренно-континентальный с хорошо выраженной сменой сезонов года. Многолетний режим на территории г. Саранска определяется его положением в средних широтах центра Русской равнины. Определенное влияние на формирование климата оказывает подстилающая поверхность - рельеф, растительность, распределение водных поверхностей. Положение территории в секторе умеренно-континентального климата определяет устойчивость увлажнения, влажные годы чередуются с засушливыми.

Климатическая характеристика района по данным метеостанции «Саранск»:

Средняя месячная и годовая температура воздуха (табл. 5.1 СП 131.13330.2020):

- наиболее холодный месяц январь, средняя t -10,4°С;

- наиболее теплый месяц – июль, средняя t +19,4°С;

- средняя годовая температура воздуха: +4,8°С;

Климатические параметры холодного периода года (табл. 3.1 СП 131.13330.2020):

- абсолютная минимальная температура воздуха: -44°С

- преобладающее направление ветра за декабрь – февраль: Ю;

- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь: 6,7 м/с;

- количество осадков за ноябрь – март: 164 мм;

- средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С: 5,2 м/с;

Климатические параметры теплого периода года (табл. 4.1 СП 131.13330.2020):

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: 25,9°С;

- абсолютная максимальная температура воздуха: 39°С;

- количество осадков за апрель – октябрь: 333 мм;

- преобладающее направление ветра за июнь – август: С;

- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль: 3,3 м/с.

Средняя высота снежного покрова 25 - 30 см.  Устойчивый снежный покров держится 140 - 150 дней. Средняя многолетняя величина испарения на территории Мордовии варьирует в диапазоне 390 - 460 мм.

Среди неблагоприятных климатических явлений в зимний период отмечаются промерзание почвы, гололед и метели. Промерзание почвы зависит от физических свойств грунта, температуры воздуха, степени увлажненности почвы и высоты снежного покрова. Полное оттаивание почвы весной происходит 20 - 25 апреля. Самыми неблагоприятными явлениями лета можно назвать засухи и суховеи.

Растительность на рассматриваемой территории представлена травяным покрытием, деревьями клена, фруктовыми деревьями.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект межевания территории по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, рп. Тургенево, ул. Молодежная, д.10,  разработана в целях перераспределения земельного участка с кадастровым номером 13:01:0202019:96, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, рп. Тургенево, ул. Молодежная, д.10

Материалы проекта межевания вышеуказанной территории послужат исходным материалом при подготовке межевых планов, при образовании новых земельных участков.

Графическая часть проекта разработана на инженерно-топографической подоснове. Инженерно-топографический план выполнен в масштабе 1:500 (система координат СК-13, система высол - Балтийская, сечение рельефа - 0,5 м) ООО «Кадастровый центр» в 2024 г.

1.2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

В административном отношение участок исследования  расположен в северо- восточной части рп Тургенево Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района. Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в квартале, ограниченном улицами Молодежная и ул. Заводская  в кадастровом квартале 13:01:0202019, категория земель: земли населенных пунктов. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости представлены в таблице 1.

Таблица 1. Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № точки | Координата X | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 466 741,33 | 1 364 760,90 |
| 2 | 466 740,93 | 1 364 842,46 |
| 3 | 466 671,59 | 1 364 842,35 |
| 4 | 466 673,52 | 1 364 760,28 |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Тургеневского городского поселения Ардатовского муниципального района, проектируемая территория расположена в зоне Ж (Жилые зоны).

Местоположение линейных объектов (инженерных сетей), расположенных в пределах проектируемой территории принято по материалам топографической съемки. Сведения государственного кадастра недвижимости по объектам инженерной инфраструктуры, учитывались на момент проектирования.

На участке  площадью 0,6 га (территория разработки) на момент проектных работ расположен многоквартирный жилой дом подлежащий сносу.

Основной путь проезда к образуемому участку осуществляются с улицы Молодежная.

Расположение всех объектов капитального строительства отображено в графической части материалов по обоснованию проекта межевания территории на листе ПМ-3.

В границах проектируемой территории отсутствуют зоны залегания полезных ископаемых. По проектируемой территории проходит защитная зона объектов культурного наследия.

1.3 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Образование земельного участка, предусмотренного проектом, выполняется на основании Земельного Кодекса РФ (ст. 39.27)

Проектом межевания определены площадь, вид разрешенного использования, способ образования и границы образуемых земельных участков.

Проект межевания предусматривает перераспределение земельного участка 13:01:0202019:96 и земель неразграниченной государственной или муниципальной собственности с образованием земельного участка :ЗУ1 площадью 3340 кв.м. Перераспределение выполняется с целью  формирования земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома. Все проектные предложения по использованию территории представлены графической частью документации и изложены в соответствующих таблицах.

Основные технико-экономические показатели проекта межевания представлены в п.1.4 и в Приложениях 1, 2.

Перечень земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, сформирован на основании сведений кадастрового плана территории в Приложении 1. В проекте межевания территории отображены границы существующих землепользований и границы образуемых земельных участков. Каталог координат существующих земельных участков, преобразование которых предусмотрено данным проектом, представлен в Приложении 2.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и изъятие для государственных или муниципальных нужд, вид разрешенного использования образуемого участка представлены в Приложении 2.

В проекте межевания территории отсутствуют сведения о целевом назначении лесов, виде (видах) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов, т.к. проект межевания территории не предусматривает определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков.

Образуемые земельные участки подлежат процедуре постановки на государственный кадастровый учет в соответствии с законодательством РФ.

Сведения о существующих, вновь образуемых земельных участках отражены на чертеже межевания территории (Лист ПМ-1).

Выполнение кадастровых работ с целью образования земельных участков, предусмотренных настоящим проектом межевания территории, осуществляется собственниками объектов недвижимости в установленном действующим законодательством порядке.

Основная часть проекта межевания территории выполнена в масштабе 1:500 и представлена на Листах ПМ-1, ПМ-2 графических материалов.

1.4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | По проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 0,6 |
| 2 | Площадь земельных участков, зарегистрированных в государственном кадастре недвижимости, подлежащих корректировке | га | 0,06 |
| 3 | Площадь территории, подлежащей межеванию, собственность которых неразграничена | га | 0,3 |